Arm Controller

Принцип работы системы

Принцип работы системы. на рис.1

Subroutine control

Control signal processing subroutine

Subroutine for providing a control signal

Рис.1. Принцип работы системы

- На подпрограмму подачи управляющего сигнала приходит изображение из двух камер (углы камер настраиваются, но оптимальный вариант для возможности наблюдать за сервомотором на рис.2). Данная подпрограмма должна обрабатывать полученные изображения и генерировать управляющий сигнал для манипулятора в виде json файла. Внимание данный модуль не обязателен, сигнал можно генерировать вручную

- Подпрограмма обработки сигналов управления работает по принципу обработки json файлов. Она отслеживает изменения в контрольном файле и, если произошло изменение генерирует новый сигнал управления для манипулятора.

- Подпрограмма управления отвечает за получение информации и их физического выполнения.

Подпрограмма подачи управляющего сигнала

Вместе с инструкцией прикреплен файл ArmCamera для проверки работоспособности системы, в нем есть вывод информации с камер с возможностью управлять рукой в режиме реального времени с помощью графического интерфейса (рис.2.). Для корректной работы системы необходимо открыть файл camera.cnf и в нем прописать идентификаторы камер в системе. Данный модуль генерирует файл cmd/data.json для дальнейшего управления манипулятором. Данную подпрограмму рекомендуется заменить на другую з автоматическим расчётом движения манипулятора.

Рис.2. Пример интерфейса ArmCamera

Подпрограмма обработки сигналов управления

Подпрограмма обработки сигналов управления ArmSerialJson есть обязательной подпрограммой, вносить изменения в которую крайне ненужно. Рекомендуется только произвести ее настройку. Для этого откройте data.cnf и укажите имя монитора порта, к которому подключился манипулятор. Данная программа берет информацию с файла cmd/data.json отправляет на подпрограмму управления.

Быстрый старт

Подпрограмма ArmSerialCmd является упрощённым и обеденным вариантом ArmCamera и ArmSerialJson для быстрого старта. Рекомендуется только произвести ее настройку. Для этого откройте data.cnf и укажите имя монитора порта, к которому подключился манипулятор.

В данной программы следующий перечень команд:

- step – команда для задания шага манипулятора, по умолчанию 1

- left – команда для движения манипулятора по оси x на step в отрицательную сторону

- right – команда для движения манипулятора по оси x на step в положительную сторону

- down – команда для движения манипулятора по оси y на step в отрицательную сторону

- up – команда для движения манипулятора по оси y на step в положительную сторону

- zero - команда для движения манипулятора по координатах 0,0,0

- exit – завершить работу

Структура json файла

Подпрограмма подачи управляющего сигнала должна уметь генерировать два типа json файлов. Первый имеет следующую структуру:

Где Servo указывает на то, что данная команда предназначена для сервомотора, G и число указывает на какой градус должен повернуться сервомотор. Второй имеет следующую структуру:

Где Move указывает на то, что данная команда предназначена для движения манипулятора,

G – значение линейного ускорения

X – Значение куда должен повернуться манипулятор по оси X

Y – Значение куда должен повернуться манипулятор по оси X

Z – Значение куда должен повернуться манипулятор по оси X

Пример полного запуска системы

- Подключаем манипулятор к компьютеру с проверяем COM-порты. Находим порт, к которому подключился манипулятор и прописываем его в файле data.cnf.

- Подключаем камеры к компьютеру. Указываем идентификаторы камер в файле camera.cnf

- Запускаем ArmSerialJson

- Запускаем ArmCamera

- Проверяем, и смотрим как меняется cmd/data.json