Arm Controller

Принцип работы системы

Принцип работы системы. на рис.1

Subroutine control

Control signal processing subroutine

Subroutine for providing a control signal

Рис.1. Принцип работы системы

- На подпрограмму подачи управляющего сигнала приходит изображение из двух камер (углы камер настраиваются, но оптимальный вариант для возможности наблюдать за сервомотором на рис.2). Данная подпрограмма должна обрабатывать полученные изображения и генерировать управляющий сигнал для манипулятора который будет отправляться с помощью библеотеки ArmControl.

- Подпрограмма обработки сигналов управления работает по принципу обработки сокетов.

- Подпрограмма управления отвечает за получение информации и их физического выполнения.

Быстрый старт

Вместе с инструкцией прикреплен файл Client/source/ArmCamera.py для проверки работоспособности системы, в нем есть вывод информации с камер с возможностью управлять рукой в режиме реального времени с помощью графического интерфейса (рис.2.). Для корректной работы системы необходимо открыть файл camera.cnf и в нем прописать идентификаторы камер в системе. Данный пример демонстрирует работу с библиотекой ArmControl для дальнейшего управления манипулятором. Данную подпрограмму рекомендуется заменить на другую з автоматическим расчётом движения манипулятора.

Рис.2. Пример интерфейса ArmCamera

Подпрограмма обработки сигналов управления

Подпрограмма обработки сигналов управления Server/release/TCPServer.exe есть обязательной подпрограммой, вносить изменения в которую крайне ненужно. Рекомендуется только произвести ее настройку при запуске. А именно выбрать порт для общения с рукой.

Исходный код программы можно посмотреть по адресу: Server/source/

Пример полного запуска системы

- Подключаем манипулятор к компьютеру с проверяем COM-порты.

- Подключаем камеры к компьютеру. Указываем идентификаторы камер в файле camera.cnf

- Запускаем Server/release/TCPServer.exe

- Запускаем Client/source/ArmCamera.py

Подпрограмма подачи управляющего сигнала

Для интеграции Подпрограмма подачи управляющего сигнала в ваше приложение достаточно сделать следующее

- Подключить библиотеку

import ArmControl

- Визвать нужную вам функцию для управления рукой. Например функцию setZero()

ArmControl.setZero()

- Все готово!)

Перечень доступних команд:

- setZero() – установить манипулятор в нулевую позицию

- setCordinates(x,y,z) – задать координаты x,y,z

- getCordinates() – получить позицию манипулятора

- setXCordinates(x) – установить позицию манипулятора в х

- setYCordinates(y) – установить позицию манипулятора в y

- setZCordinates(z) – установить позицию манипулятора в z

- getXCordinates() – получить текущую координату x

- getYCordinates() – получить текущую координату y

- getZCordinates() – получить текущую координату z

- getServo() – получить текущий угол серводвигателя

- setServo(x) – установить серводвигатель в позицию x

- ServoAddAngle() – прибавить к текущему углу серводвигателя 10 градусов

- ServoAddAngle(angle) – прибавить к текущему углу серводвигателя angle градусов

- ServoSubtractAngle() –  отнять от текущего угла серводвигателя 10 градусов

- ServoSubtractAngle(angle) –  отнять от текущего угла серводвигателя angle градусов

- ZCordinatesAdd() – прибавить к текущей z координате 1 градус

- ZCordinatesSubtract() – отнять от текущей z координати 1 градус

- YCordinatesAdd() – прибавить к текущей y координате 1 градус

- YCordinatesSubtract() – отнять от текущей y координати 1 градус

- XCordinatesAdd() – прибавить к текущей x координате 1 градус

- XCordinatesSubtract() – отнять от текущей x координати 1 градус